# ZÁKLADNÍ INFORMACE

## POPIS SADY

Sada „Mobilní telefon Nokia N70 s hlasovým výstupem pro nevidomé” se skládá z následujících součástí:

- mobilní telefon Nokia N70

- softwarová aplikace Mobile Speak

- softwarová aplikace Rozpoznání barev

Uvedené softwarové aplikace, které tvoří klíčovou část sady, jsou již nainstalovány do paměti telefonu a připraveny k použití.

Fyzické součásti standardní dodávky jsou následující:

- mobilní telefon Nokia N70 v originálním balení, tedy:

- mobilní telefon

- baterie

- paměťová karta RS MMC 64 MB

- napájecí adaptér + redukce pro standardní napájecí adaptér

- náhlavní souprava

- USB datový kabel pro připojení k počítači

- kožené poutko + měkký hadřík na čištění

- česká a slovenská uživatelská příručka v černotisku

- originální Nokia CD-ROM

- originální záruční list Nokia

- tato uživatelská příručka v černotisku

- přehled ovládání programu Mobile Speak v bodovém písmu

- CD-ROM GALOP, obsahující (mimo jiné):

- digitální verze uživatelských příruček (formát Microsoft Word nebo ASCII text Latin 2)

- instalace dodaných programů pro mobilní telefon

- instalace komunikačního programu Nokia PC Suite

- dodací list s licenčními čísly k instalovaným programům

Pokud jste některou z výše uvedených součástí neobdrželi, kontaktuje prosím neprodleně svého dodavatele.

Poznámka: Na rozdíl od starších modelů není součástí sady softwarová aplikace MP3 přehrávač, neboť vestavěný přehrávač zvukových souborů je kompatibilní s programem Mobile Speak a nabízí vyšší komfort poslechu.

## TIPY PRO ZAČÁTEK

Jak vyplývá z popisu na předchozí straně, ozvučený mobilní telefon se skládá ze dvou hlavních částí: běžný „nemluvící” mobilní telefon + speciální softwarové aplikace zajišťující jeho ozvučení a další funkce podstatné pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Pro řádné využití všech možností ozvučeného mobilního telefonu je tedy nezbytně nutné prostudovat jak manuál k samotnému telefonu, tak manuály ke speciálním programům. Tipy uvedené v této kapitole Vám pomohou při seznamování s telefonem a jeho funkcemi, ale rozhodně nejsou dostačující pro plnohodnotnou práci!

- Před prvním zapnutím je do telefonu nutno vložit SIM kartu, baterii a paměťovou kartu – bližší popis najdete v manuálu k telefonu. POZOR! Pokud používáte starší GO kartu s aktivní funkcí „Informace o kreditu” („AoC”), kterou tento telefon nepodporuje, je třeba před prvním voláním požádat operátora GO linky (*88) o vypnutí této funkce!

- Popis ovládacích prvků telefonu: Na horní straně telefonu nachází malé kulaté tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje. Na přední straně najdeme uprostřed pod displejem čtvercové pětisměrné tlačítko pro ovládání kurzoru. Vlevo od kurzoru je blíže k displeji umístěno levé výběrové tlačítko a pod ním tlačítko pro zahájení hovoru (volání), vpravo symetricky pravé výběrové tlačítko a pod ním tlačítko pro ukončení hovoru (zavěšení). Pod touto skupinou tlačítek se nachází numerická klávesnice se zvýrazněnou klávesou 5 a po jejích stranách čtyři úzká tlačítka – vlevo nahoře (vedle kláves 1 a 4) tlačítko pro vstup do menu, pod ním (vedle kláves 7 a *) tlačítko Editace, vpravo nahoře (vedle kláves 3 a 6) „mutimediální“ klávesa a pod ní (vedle kláves 9 a #) tlačítko pro mazání znaků (C). Zapamatujte si též prosím, že levé výběrové tlačítko program označuje výrazem „tlačítko 1” a pravé výběrové tlačítko výrazem „tlačítko 2”.

- Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko na horní straně (měli byste cítit „cvaknutí“) a podržte je stisknuté po dobu tří až pěti vteřin. Poté tlačítko uvolněte a vyčkejte zhruba jednu minutu, než telefon zahraje úvodní znělku a následně promluví.

- Máte-li na své SIM kartě nastaven PIN, budete po zapnutí telefonu vyzváni k jeho zadání (zadávání ukončíte stiskem levého výběrového tlačítka). Pokud byl telefon delší dobu bez baterie, můžete být též vyzváni k vložení aktuálního času a data.

- Ve výchozím stavu je v telefonu aktivní program AutoLock, který po dvou minutách nečinnosti automaticky zamkne klávesnici – pro odemčení stiskněte rychle po sobě levé výběrové tlačítko + klávesu * (hvězdička, vlevo dole na numerické klávesnici). Interval pro zamknutí lze změnit, případně lze program AutoLock pomocí Správce aplikací z telefonu zcela odinstalovat a zamykat klávesnici ručně.

- Ze základní aplikace telefonu (tedy té, jež se zobrazí na displeji po zapnutí, někdy též označované jako „pohotovostní režim” či „Telefon”) lze stiskem kurzorového tlačítka rychle vyvolat některé další aplikace, konkrétně Kontakty (stisk a dolů), Kalendář (vpravo), Nová SMS (vlevo) a Galerie (nahoru). Všechny tyto aplikace lze při nechtěném vyvolání ukončit standardně pravým výběrovým tlačítkem, přiřazení jednotlivých aplikací lze změnit v nastavení telefonu.

- Aplikace Kalkulačka a Záznam zvuku ze skupiny Mobile Speak se ukončují (možná trochu netradičně) pohybem joysticku vlevo (viz manuál, kapitoly 5.1 a 5.2).

Všechny výše uvedené informace vychází z manuálů k mobilnímu telefonu resp. speciálním programům, jejichž prostudování Vám tímto znovu důrazně připomínáme.

Poslední revize: 23.8.2006